A 3 csatornás elektrokardiográf A3 specifikációja

Az EKG gép alakja

A készülék jellemzői:

- Modern dizájn, könnyű súly, kompakt méret.

- Egyidejűleg 12 elvezetés felvétele és a 12 csatornás EKG hullámformák teljes képernyős megjelenítése.

- 7'' színes érintőképernyő.

- ADS, HUM és EMG érzékeny szűrők.

- Automatikus mérés, számítás, elemzés és hullámforma befagyasztás. Az automatikus elemzés és diagnosztika csökkenti az orvos terheit és javítja a munka hatékonyságát.

- Az alapvonal automatikus beállítása az optimális felvételhez.

- Termikus nyomtató 80 mm-es nyomtatópapírral, szinkronnyomtatással.

- Lead off és lack off papír érzékelő funkció.

- Beépített újratölthető Li-ion akkumulátor (11,1V/4000mAh), AC/DC áramátalakítás.

- 100-240V, 50/60Hz-es váltakozó áramú tápegységhez való alkalmazkodás.

- A korábbi és a páciensek adatai áttekinthetők és kinyomtathatók.

- USB flash lemez és SD memória támogatása, a tárolt jelentések menthetők, megnyithatók és elemezhetők PC-n keresztül az EKG lejátszó szoftverrel.

- A készülék több mint 400 EKG-jelentést képes tárolni a beépített flashmemóriában.

- Alvó üzemmód az energiatakarékosság és az LCD élettartamának meghosszabbítása érdekében.

- Valós idejű, tiszta és pontos 12 csatornás EKG hullámformák és megjegyzések rögzítése, amelyek tartalmazzák az ólomjeleket, érzékenységet, papírsebességet, szűrőállapotot stb.

A készülék paraméterei:

- CMRR: ≥ 100dB, AC szűrővel

- Kalibráló feszültség: 1mV ± 3%

- Bemeneti áramkör: Lebegő

- Feszültségtűrés: ± 500mV

- Bemeneti áramkör áram: ≤ 0,1µ A

- Időállandó: > 3.2s

- Felbontás: 12bit/1000Hz

- Gyakori válasz: 0.05Hz ~ 150Hz

- Működési mód: Kézi/automata

- Zajszint: ≤ 15µ Vp-p

- Szűrő: AC, EMG szűrő

- Küszöbérték: ≤ 20µ V

- Drift szűrő: Anti-Drift rendszer

- Papírsebesség: 12,5, 25, 50 mm/s (± 3%)

- Bemeneti impedancia: > 50MΩ

- Érzékenység: 5, 10, 20mm/mV

- A beteg áramszivárgás: < 10µ A

- Rögzítő: Nagy felbontású hőnyomtató

- A biztosíték specifikációja: T1.6A 250V Ø5×20

- Akkumulátor: Beépített újratölthető Li-ion akkumulátor 11.1V (2200mAh)

- Felvételi papír: Hőpapír

- Csomagolás: 256mm x 204mm x 66mm